# CBU5000V210 模组 CBD5221 规格书V2.0

深圳芯邦科技股份有限公司

http://www.chipsbank.com/

深圳市南山区粤海街道深圳软件园二期 12 栋 7 楼

联系方式：0755-88835998

目录

一、 模组介绍	1

1.1模组基本规格	1

1.2 应用领域	1

二、 功能框图	2

三、 管脚定义	3

四、 电气特性	4

五、 模组原理图	4

六、 外围设计参考原理图	5

七、 模组尺寸和 PCB 封装图形	6

八、 生产工艺要求	8

九、 修订历史	9

一、 模组介绍

正面                              背面

以实物为准

1.1模组基本规格

1. 符合 IEEE  802.15.4z、IEEE 802.15.4-2015 及 FiRa 标准

2. 支持 6 至 9GHz  频段的第二组频段，即信道  5、6、8、9、10

3. 支持的数据包长度可达 4095 字节，支持多种数据传输速率，分别为 850Kbps、6.8Mbps、 7.8Mbps、27.2Mbps 和 31.2Mbps

4. 支持 STS 数据包配置0、1 和 3，并内置 AES-128 加密功能以实现安全测距

5. 支持系统级芯片模式和收发器模式

6. 支持双向测距（TWR）和到达时间差（TDOA）技术

7. 支持 3D 入射角度（AOA）功能

8. 配置 1 个 TX 和 3 个 RX

9. 与外部主机中央处理器的 SPI 命令接口，时钟频率最高可达 32MHz

1.2 应用领域

高精度定位

指向遥控器

锚点/标签

雷达装置

室内导航

车辆数字钥匙

智能门锁

智能家居

无接触的移动支付

二、 功能框图

三、 管脚定义

管脚布局：

管脚定义：

| 序号 | 引脚定义 | 引脚类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,20 | 3.3V | POWER | 3.3V 输入引脚 |
| 2,19 | 1.5V | POWER | 1.5V 输入引脚 |
| 4,17 | GND | POWER | 接地 |
| 3 | CHIPEN | EN | 芯片使能复位引脚 |
| 5 | IO_05 | IO | GPIO引脚 |
| 6 | IO_07 | IO | GPIO引脚 |
| 7 | IO_06 | IO | GPIO引脚 |
| 8 | IO_04 | IO | GPIO引脚 |
| 9 | SWDCLK | IO | SWDCLK,对应芯片的 GPIO_09 |
| 10 | SWDIO | IO | SWDIO,对应芯片的 GPIO_11 |
| 11 | IO_10 | IO | GPIO引脚 |
| 12 | IO_08 | IO | GPIO引脚 |
| 13 | IO_03 | IO | GPIO引脚 |
| 14 | IO_02 | IO | GPIO引脚 |
| 15 | IO_01 | IO | GPIO引脚 |
| 16 | IO_00 | IO | GPIO引脚 |
| 18 | AIN | AIN | ADC模拟输入引脚 |

四、 电气特性

请参考《CBU5000V210 Product Datasheet》

五、 模组原理图

六、 外围设计参考原理图

七、 模组尺寸和 PCB 封装图形

模组尺寸：

10.4mm * 14mm * 1.87mm （ 以 PCB 设计为 0.8mm 厚度为基准 ）

PCB 封装：

八、 生产工艺要求

用户如需对该模组PCB打板，需要注意工艺要求：

- 树脂塞孔电镀填平

- 最小孔径0.15mm

- 射频RF线50Ω阻抗匹配

- 板厚0.8mm

- 建议沉金

- 板材FR-4(品牌无特殊要求)

九、 修订历史

| 日期 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2026-01-21 | V1.0 | 首次发布 |
| 2026-02-02 | V2.0 | 依据新的模组设计更改相应内容 |